采购要求及清单

| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）LED屏系统（尺寸3.52*1.76=6.2 1:2屏 像素间距1.53mm ） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED室内电子屏 | 1、点间距P1.53mm尺寸：宽度3.52m，高度1.76m； 2、平整度：≤0.10mm 3、每平米像素：≥422500点/㎡ 4、物理拼接缝隙：≤0.10mm 5、换帧频率：60HZ 6、刷新频率：刷新频率≥3840 7、最大亮度：≥600cd/㎡ 8、色温：2000-10000K可调 9、对比度：≥3000:1 10、模组尺寸：320mm*160mm 11、像素失控点：≤0.00001，无常亮点 12、灰度等级：16bit 13、视角：水平≥170°，垂直≥170° 14、最大功率：≤450W/㎡ 15、★显示屏支持动态图像自动补偿功能，具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱（提供封面具有CNAS标志的权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 16、★图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变化处理、锐化处理。（提供第三方证书报告复印件） 17、★所投LED产品厂商应具备中国质量认证中心出具的CCC现场检测实验室证书，提供相关证书复印件并加盖制造厂家公章。 18、★每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内（提供封面具有CNAS标志的权威检测报告复印件并加盖原厂公章） 19、★依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，无危害类，在8h(3000S)包辐射不造成化学紫外线危害（ES)，并在1000s（16min）内不造成近紫外线危害（EUVA），并在10000s约（2.8h）内不造成对视网膜伤害，并且在1000s倍不造成对眼睛得红外辐射危害（提供封面具有CNAS标志的权威检测报告复印件并加盖原厂公章） | 平方 | 6.20 |
| 2 | 控制系统 | 1、单卡带载支持256*256，256*512 2、支持逐点亮色度校正、可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到一致，提高显示屏的画质 3、支持灯板Flash管理。支持灯板Flash校正数据。支持mapping功能。 4、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件査看接收卡的温度和电压。 5、支持色彩变换技术，使人脸肤色更真实 6、为保证长时间工作稳定在60℃±2摄氏度环境中，通电连续工作48小时，试验过程中能正常工作，外观无明显变形损伤 7、★为保证系统的兼容及稳定性，接收系统厂家与LED显示屏厂家为同一制造商（提供具有以上功能的CNAS标识盖章的权威检测报告） | 套 | 22 |
| 3 | 视频处理器 | 1、支持2路HDMI1.3,1路DVI，视频输出支持6个千兆网口输出 2、支持设备默认开启自动信源搜索功能。 3、无需电脑支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 4、支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能 5、产品输入输出端子在接触温度检测的限值至少为70℃ 6、设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，IP地址，输出网口状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB链接或网线链接状态，屏体亮度 7、★为保证系统的兼容及稳定性，拼接控制器厂家与LED显示屏厂家为同一制造商（提供具有以上功能的CNAS标识盖章的权威检测报告） | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1） 控制方式：手动+时控+中控+电脑四位一体 2） 手动控制：一键启停，分步上电、断电 3） 时控控制：设置4组控制时间段 4）中控控制：MODBUS-RTU 485 协议 5）电脑控制：USB口连接迷你配电箱485口，须专用软件 保护内容： 1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 | 套 | 1 |
| 5 | LED支架 | 1、定制结构，5公分边框， 2、精加工结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度 3、热镀锌方钢，铆接、焊接，防锈 4、钢结构主材采用：镀锌方钢 | 平方 | 6.7332 |
| （二）扩声系统 |  |  |  |  |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | • 4x3.5"宽频线性音柱全频音箱 • 频率响应: 60Hz-20KHz（-10dB） 低音单元:4 x 3.5" 低音/2"音圈 • 灵敏度（1w@1m）: 98dB • 输入功率：160W(额定)/320W(峰值) 标称阻抗 : 8Ω • 连续声压级:118dB； 峰值声压级:124dB； • 标称覆盖角（HxV）: 80x70 吊挂硬件:带壁挂吊架 • 外形尺寸(WxDxH):108x135x360mm • 外形尺寸(WxDxH):108x135x360mm | 2 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 1.1U机箱设计，采用最新D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥300W×2。 | 1 | 台 |
| B、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 22U，600*800*1200，钢化玻璃门 | 1 | 台 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 3 | 条 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 |
| 4 | 音箱线 | 音箱线 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线 100米整 | 100 | 米 |